统一诊断服务

Unified diagnostic services（UDS）

UDS由ISO-14229系列标准定义，ISO 14229-1 定义了诊断服务，不涉及网络及实现，只有应用层的内容，而ISO 14229-3则定义了UDS在CAN总线上的实现。

诊断通信的过程从用户角度来看非常容易理解，诊断仪发送诊断请求(request)，ECU给出诊断响应（response），而UDS就是为不同的诊断功能的request和response定义了统一的内容和格式。

UDS规定使用1个byte来表示诊断服务，即所谓的Service ID，简称SID。

Diagnostic Request

Format

<SID> + <Sub-function> + <Parameter>

<SID> + <Parameter>

Service ID(SID)的长度固定为1个字节，代表了这条诊断命令执行的什么功能。

Sub-function的长度也是1个字节，它通常表示对这个诊断服务的具体操作，比如是启动、停止还是查询这个诊断服务，其实Sub-function严格来说是7个bit，而不是1个byte，因为它的最高位bit被用于抑制正响应（suppress positive response,SPR），如果这个bit被置1，则ECU不会给出正响应（positive response）； 如果这个bit被置0，则ECU会给出正响应。这样做的目的是可以告诉ECU不要发不必要的response，从而节约通信资源。

Diagnostic Response

Diagnostic response分为positive和negative两类。positive response意味着诊断仪发过来的诊断请求被执行了，而negative response则意味着ECU因为某种原因无法执行诊断仪发过来的诊断请求，而无法执行的原因则存在于negative response的报文中。

Positive Response

基本格式：

<SID+0x40> + <Sub-function> + <Parameter>

<SID+0x40> + <Parameter>

positive response的格式如上所示，也基本上是由三部分组成，其中的response SID这个字节作为诊断请求的echo，它等于SID + 0X40。后面的两个部分则视具体的诊断服务而定。

Negative Response

基本格式:

<0x7F> + <SID> + <NRC>

negative response的格式固定为3个字节，第一个字节为0x7F，第二个字节是被拒绝掉的SID，第三个字节是这个诊断服务无法被执行的原因。

表2-2  Negative Response Code（NRC）

| Hex | Mnemonic | Description |
| --- | --- | --- |
| 10 | GR | General reject |
| 11 | SNS | Service not supported |
| 12 | SFNS | Sub-Function not supported |
| 13 | IMLOIF | Incorrect message length or invalid format |
| 14 | RTL | Response too long |
| 21 | BRR | Busy repeat request |
| 22 | CNC | Conditions not correct |
| 24 | RSE | Request sequence error |
| 25 | NRFSC | No response from sub-net component |
| 26 | FPEORA | Failure prevents execution of requested action |
| 31 | ROOR | Request out of range |
| 33 | SAD | Security access denied |
| 35 | IK | Invalid key |
| 36 | ENOA | Exceeded number of attempts |
| 37 | RTDNE | Required time delay not expired |
| 38-4F | RBEDLSD | Reserved by Extended Data Link Security Document |
| 70 | UDNA | Upload/Download not accepted |
| 71 | TDS | Transfer data suspended |
| 72 | GPF | General programming failure |
| 73 | WBSC | Wrong Block Sequence Counter |
| 78 | RCRRP | Request correctly received, but response is pending |
| 7E | SFNSIAS | Sub-Function not supported in active session |
| 7F | SNSIAS | Service not supported in active session |

Summary

诊断通信的过程就是诊断仪和ECU交换数据，前者发的是request，后者发的是response，而UDS最重要的作用就是定义了这些request和response的格式和内容。今天这篇文章对request和response进行了简要介绍，在后面描述各种诊断服务的文章中我会通过更多的示例来说明这两个基本概念。

Diagnostic and Communication Management

DiagnosticSessionControl (0x10)

DiagnosticSessionControl这个服务的SID是0x10，request固定为2个byte，第一个byte是SID，第二个byte的低7bit是sub-function，用于指示ECU将进入的session。DiagnosticSessionControl这个服务非常简单，但是它却是ECU和诊断通信的第一条诊断命令。

表5-1 DiagnosticSessionControl服务Request的格式

| Byte1 | Byte2 |  |
| --- | --- | --- |
| Bit 7-0 | Bit 7 | Bit 6-0 |
| Service ID | SPR | Sub-function |

DiagnosticSessionControl用于控制ECU在不同的session之间进行转换，session可以看作是ECU所处的一种软件状态，在不同的session中诊断服务执行的权限不同。

表5-2 UDS定义的session

| Service ID | Sub-function | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x10 | 0x00 | ISOSAEReserved |
| 0x10 | 0x01 | defaultSession |
| 0x10 | 0x02 | ProgrammingSession |
| 0x10 | 0x03 | extendedDiagnosticSession |
| 0x10 | 0x04 | safetySystemDiagnosticSession |
| 0x10 | 0x05-0x3F | ISOSAEReserved（保留） |
| 0x10 | 0x04-0x5F | vehicleManufacturerSpecific（由整车厂自定义使用） |
| 0x10 | 0x06-0x7E | systemSupplierSpecific（由ECU供应商自定义使用） |
| 0x10 | 0x7F | ISOSAEReserved（保留） |

ECU上电之后，默认处在defaultSession中，在这个session中很多诊断服务不可以执行，很多诊断相关的数据不能读取或写入。一般的诊断仪启动之后，会给ECU发送10 03，即让ECU进入 extendedDiagnosticSession中，在这个session中可执行的诊断服务就很多了。而如果要让ECU保持在non-defaultSession中，则需要诊断仪每隔固定的时间发送0x3E服务，ECU才会知道诊断仪有和自己通信的需求，从而保持在non-defaultSession中。另一个常用的session是ProgrammingSession，在这个session中可以进行软件刷写的一系列诊断服务。

0x40 – 0x5F 这个范围中的session由整车厂自定义使用，比如，某些诊断服务或诊断数据的操作需要在生产线上执行，即所谓的End-Of-Line，整车厂可以从这个范围中选择一个值来表示EOL session；又或者在开发阶段需要某种“超级”session，则也可以从这里选一个值用来使ECU进入开发模式的session。

这个诊断服务的response分为三部分，第一部分是0x50，作为SID的echo；第二部分是进入的session，作为sub-function的echo；第三部分是4个字节，前两个字节代表P2Server_max，即ECU在应用层上对诊断命令的响应时间，后两个字节代表P2*Server_max，即ECU在暂时无法处理当前诊断命令（具体表现为发送了NRC 0x78），在应用层上对诊断命令响应的最长时间。

表5-3 DiagnosticSessionControl服务Response的格式

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3-4 | Byte 5-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| Response SID | Sub-function | Parameter |  |
| 0x50 | ** | P2Server_max | P2*Server_max |

ECUReset (0x11)

ECUReset 这条指令的用途是通过诊断请求使ECU重启。

ECUReset 这个服务的SID是0x11，request固定为2个byte，第一个byte是SID，第二个byte的低7bit是sub-function，用于指示ECU将模拟哪种方式进行重启。

表5-4 ECUReset服务Request的格式

| Byte 1 | Byte 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Bit 7-0 | Bit 7 | Bit 6-0 |
| Service SID | SPR | Sub-function |

当我们通过诊断命令改写了ECU的某些数据，或者对ECU进行了某些设置，只有将ECU重启才能将这些配置生效，所以就有了这个诊断命令。在ECUReset 执行之后，ECU会从Non-defaultsession回退到defaultsession中。

表5-5 常用的sub-function

| Service ID | Sub-function | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | hardReset | 模拟KL30的重启 |
| 0x02 | keyOffOnReset | 模拟KL15的重启 |

SecurityAccess (0x27)

厂家可能会为ECU定义某些安全级别稍微高一些的诊断服务，在执行此类服务之前，就需要执行SecurityAccess 这个诊断命令，进行一个简单的身份验证。

完成SecurityAccess 有以下步骤：

1、诊断仪向ECU请求“Seed”（通常是一个与时间相关的伪随机数）；

2、ECU向诊断仪发送“Seed”；

3、诊断仪向ECU发送“Key”（根据请求得到的Seed和一个本地的密码进行计算得来）；

4、ECU判断诊断仪发来的“Key”是否有效。

根据UDS的定义，0x03，0x05， 0x07 – 0x41 这个范围留给用于requestSeed的sub-function；0x04，0x06，0x08 – 0x42这个范围留给用于sendKey的sub-function。具体选择哪对值，由整车厂自己定义。整车厂也可以选择多对sub-function，用于不同等级的安全访问。

完成SecurityAccess诊断命令的范例：假设0x05用于requestSeed，0x06用于sendKey。

诊断仪发送 27 05

ECU响应 67 05 01 01 01（seed是 01 01 01）

诊断仪发送 27 06 02 03 04（key值是02 03 04，seed是 01 01 01，假设本地密码为01 02 03，而算法就是将密码与seed相加）

ECU验证成功 67 06

此时ECU就处于unlocked的状态了，那些被保护起来的诊断服务和诊断数据可以被操作了。通常来说，如果ECU重启，或者回到了default session，unlocked状态就失效了，如果要执行相关诊断服务，则需要再次执行上面描述的过程。

CommunicationControl (0x28)

该服务用于打开/关闭某些类别的报文的发送/接收，主要由四部分组成。它通常在刷写软件或大量数据的时候使用，因为在刷软件或参数的时候并不需要ECU进行与通信相关的功能，将通信关闭之后可以把所有通信资源都留给软件或参数的下载，当下载过程完成之后再利用该服务将通信恢复即可。

表5-6 CommunicationControl服务Request的格式

| Byte 1 | Byte 2 |  | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bit 7-0 | Bit 7 | Bit 6-0 | Bit 7-0 | Bit 7-0 |
| Service ID | SPR | Sub-function | communicationType | nodeIdentificationNumber |

第一部分即SID，一个byte，值为0x28；

第二部分是sub-function，表明要对ECU的通信进行哪种控制；

表5-7 sub-function

| Service ID | Sub-function | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x28 | 0x00 | enableRxAndTx （激活接收和发送） |
| 0x28 | 0x01 | enableRxAndDisableTx（激活接收和关闭发送） |
| 0x28 | 0x02 | disableRxAndEnableTx（激活发送和关闭接收） |
| 0x28 | 0x03 | disableRxAndTx（关闭接收和发送） |
| 0x28 | 0x04 | enableRxAndDisableTxWithEnhancedAddressInformation（激活接收和关闭发送，针对特定的地址） |
| 0x28 | 0x05 | enableRxAndTxWithEnhancedAddressInformation（激活接收和发送，针对特定的地址） |
| 0x28 | 0x06-0x7F | 保留或者留给厂商自定义的。 |

第三部分表明这条诊断请求要对哪种报文进行控制，长度为1个byte。这个byte中最常用的就是低2 bit，0x1代表普通应用报文，0x2代表网络管理报文，0x3代表普通应用报文和网络管理报文。

表5-8 communicationType

| Bit | Value | Description | Cvt | Mnemonic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 0x0 | ISOSAEReserved | M |  |
|  | 0x1 | nomalCommunicationMessage This value references all application-related communication (inter-application signal exchange between mulitiple in-vehicle servers). | U | NCM |
|  | 0x2 | networkManagementCommunicationMessages This value references all network management related communication. | U | NWMCM |
|  | 0x3 | networkManagementCommunicationMessages and normalCommunicationMessages This value references all network management and application-related communication. | U | NWMCM-NCM |
| 2-3 | 0x0-0x3 | ISOSAEReserved | M | ISOSAERESRVD |
| 4-7 | 0x0 | Diable/Enable specified communicationType See encoding of bit 0-1. In the receiving node including communication to all connected networks but not the commucnication of other nodes on the networks (i.e., receiving node is not responsible to disable communication in each node of the network). | U | DISENSCT |
|  | 0x1-0xE | Disable/Enable specific subnet identified by subnet nummber | U | DISENSSIVSN |
|  | 0xF | Disable/Enable network which request is received on (Receiving node (server) ) | U | DENWRIRO |

第四部分是optional的，只有当sub-functional等于0x04或0x05时才需要使用。

举个完整的诊断服务例子：

28 01 01 表示激活应用报文的接收并关闭应用报文的发送（网络管理报文不受影响）。

28 00 01 表示激活应用报文的接收和发送（网络管理报文不受影响）。

TesterPresent (0x3E)

这个诊断服务的用处可以通过它的名字很明显地得知，即告知ECU诊断仪还在连接着。在5.1中我说到了关于session的部分，如果没有诊断命令的发送和接收，ECU将从non-default session中回退到default session， 0x3E就是用于使ECU保持在当前session。

这应该是UDS中最简单的一个诊断服务了，它永远只有两个byte。

表5-9 TesterPresent诊断服务Request格式

| A_Data byte | Parameter Name | Cvt | Byte Value | Mnemonic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | TesterPresent Request SID | M | 0x3E | TP |
| #2 | Sub-function=[zeroSubFunction] | M | 0x00/0x80 | LEV_ZSUBF |

表5-10 TesterPresent诊断服务Request格式

| Byte 1 | Byte 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bit 7 | Bit 6-0 |
| Service ID | SPR | Sub-function |

当sub-function是0x00时，ECU要给出response；当sub-function是0x80时，ECU不需要要给出response。

表5-11 sub-function

| Service ID | Sub-function | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x3E | 0x00 | ECU要给出response |
| 0x3E | 0x80 | ECU不需要要给出response |

一般来说主机厂会为这个服务定义两个时间参数，一个参数用于规定自己的诊断仪发送0x3E服务的间隔，另一个参数用于定义ECU收不到0x3E服务的timeout时间。

AccessTimingParameter (0x83)

SecuredDataTransmission (0x84)

ControlDTCSetting (0x85)

该服务用于控制ECU的DTC存储，这个服务常常和前面提到的28服务一起使用，比如，在开始写参数之前，为了获得更快的传输速度，我们用28服务把所有ECU的通信关闭了，但此时因为收到不到相关的报文，ECU会没有必要地存储很多DTC，这时如果我们使用85服务把ECU存储DTC的功能暂时性地禁止掉，则不会造成这种麻烦。

表5-12 ControlDTCSetting服务Request格式

| Byte 1 | Byte 2 |  | Byte 3-n |
| --- | --- | --- | --- |
| Bit 7-0 | Bit 7 | Bit 6-0 | Bit 7-0 |
| Service ID | SPR | Sub-function | Optional |

第一部分即SID，一个byte，值为0x85；

表5-13 sub-function

| Service ID | Sub-function | Description |
| --- | --- | --- |
| 0x85 | 0x00 | 打开ECU的DTC存储 |
| 0x85 | 0x01 | 关闭ECU的DTC存储 |

第二部分是sub-function，表明是打开还是关闭ECU的DTC存储；

第三部分是optional的，由各家自己定义，比如，可以用FF FF FF 来表示这条诊断命令针对所有的DTC。

ResponseOnEvent (0x86)

一般来说，诊断通信过程是问答式的，诊断仪发请求，ECU给响应。0x86服务算是一个例外，在ECU收到这条0x86服务之后，当DTC产生时，它会自动地上报DTC及相关环境数据，直到用另一条0x86服务来关闭ECU的这个行为。

该功能主要用于ECU的前期开发阶段，在售后和生产中是不会用到的，而且该服务的格式复杂（即可变的参数很多），执行它还分为好几个步骤。

LinkControl (0x87)

这个服务用于转化ECU数据链路层和物理层的状态，比如，在高速CAN上的ECU正常通信速率是500 kbit/s，但它同时也支持1M bit/s的波特率，如果需要刷写大量数据，便可以利用这条诊断服务让ECU以1M bit/s的波特率进行通信。

这个诊断服务的执行分为两个步骤：

1、验证ECU是否支持要调整到的目标波特率；

2、让ECU的数据链路层和物理层转到目标波特率的通信状态。

只有当第一个步骤验证通过了，第二个步骤才可以成功执行。

Data Transmission

本章介绍一下UDS的第二类诊断服务，即Data Transmission（数据传输）。

通常，0x22和0x2E成对使用，0x23和0x3D成对使用，这几个服务用于诊断数据的基本读写操作。0x24，0x2A，0x2C是一些特殊操作。

ReadDataByIdentifier (0x22)

0x22和0x2E这两个服务是对以标识符(identifier)标记的数据的操作，前者是读，后者是写。UDS规定，诊断数据使用两个byte的标识符来标记，比如，0xF187用来标记ECU的零件号，0xF19E用于标记该ECU所使用的诊断文件的名字，UDS还规定了厂家可以自定义的标识符范围。这两个服务的用法很简单，以读取ECU的零件号为例说明：

22 F1 87 （读取零件号）

62 F1 87 XX YY ZZ KK MM NN（给出零件号）

具体每次可以使用22服务读取几个ID，每个ID的读写权限（比如在哪些session中可以读写，是否需要安全访问操作等），由厂家自定义。假设零件号这个ID是可以写入的话，则写零件号的诊断命令是：

2E F1 87 XX YY ZZ KK MM NN（写入零件号）

6E F1 87（给出positive response）

ReadMemoryByAddress (0x23)

0x23和0x3D这两个服务是对以地址信息（memoryAddress）标记的数据的操作，前者是读，后者是写。

第一部分固定为1个byte, 0x23；

表6-2 ReadMemoryByAddress服务Request格式

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 2-m | Byte n |
| --- | --- | --- | --- |
| Service ID | Format | memoryAddress | memorySize |

第二部分是格式信息，长度为1个byte，高4 bits用于指示memorySize的长度（字节数），低4 bits用于指示memoryAddress的长度（字节数）。

表6-3 Format information

| Byte 2 | Address And Length Format Identifier |
| --- | --- |
| Bit 7-4 | 用于指示memorySize的长度（字节数） |
| Bit 3-0 | 用于指示memoryAddress的长度（字节数） |

比如，如果这个值为0x46，则后面的memorySize为6个byte，memoryAddress为4个byte。

第三部分是memoryAddress信息，它的长度由第二部分的AddressAndLengthFormatIdentifier指示。

第四部分是memorySize信息，它的长度由第二部分的AddressAndLengthFormatIdentifier指示。

例：如果这条命令的格式是 23 22 xx yy aa bb，则它的含义就是，读取xx yy地址的长度为aa bb的数据。

ReadScalingDataByIdentifier (0x24)

ReadDataByPeriodicIdentifier (0x2A)

DynamicallyDefineDataIdentifier (0x2C)

WriteDataByIdentifier (0x2E)

WriteMemoryByAddress (0x3D)

了解了0x23的用法，0x3D的用法就很好理解了，它标识memoryAddress和memorySize的方法与0x23相同，只是在诊断命令最后再加上一段需要写入的数据。

Stored Data Transmission

存储数据传输，用于操作DTC

ClearDiagnosticInformation (0x14)

这条诊断命令的格式比较简单，用法也很好理解，即删除存储在ECU中的DTC。

表7-1 ClearDiagnosticInformation服务Request格式

| Byte 1 | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Service ID | Group of DTC |  |  |

第一个字节就是SID了，后边的三个字节用于标识将要被删除的DTC种类，UDS规定用FF FF FF表示所有种类的DTC，由厂家自定义代表Powertrain、Chassis、Body、Network Communication等种类DTC的值。

比如，14 FF FF FF这条指令表示的就是删除掉ECU中的所有DTC。ECU只需要返回一个0x54表示成功执行即可。

ReadDTCInformation (0x19)

这条指令用于读取存储在ECU中的DTC。

表7-2 ReadDTCInformation 服务Request格式

| Byte 1 | Byte 2 |  | Byte 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bit 7 | Bit 6-0 |  |
| Service ID | SPR | Sun-function | Parameter |

0x19服务的Sub-function代表了各式各样读取DTC的方法，UDS给19服务的Sub-function从0x00到0x19进行了明确定义，下面对常用的4种进行介绍，如果大家对其他的感兴趣，可以查阅ISO 14229的定义。

表7-3 Sub-function

| Service ID | Sub-function | Definition |
| --- | --- | --- |
| 0x19 | 0x01 | reportNumberOfDTCByStatusMask |
| 0x19 | 0x02 | reportDTCByStatusMask |
| 0x19 | 0x06 | reportDTCExtDataRecordByDTCNumber |
| 0x19 | 0x0E | reportMostRecentConfirmedDTC |

Sub-function = 0x01用于读取符合特定条件的DTC数量，此时parameter为一个byte的Mask，用于与DTC的Status进行“与”运算，而ECU返回的则是"与"运算之后结果不为0的DTC的数量。DTC的Status用一个byte表示，其中的8个bit分别代表DTC的不同状态，比如，bit 0 表示这个DTC是active的还是passive的，bit 4表示这个DTC是否已经被confirm了，如果DTC的状态是confirm，则说明该DTC已经被ECU存储下来了。

例：19 01 08这个命令的用途，就是读取所有状态为confirm的DTC的数量。

Sub-function = 0x02用于读取符合特定条件的DTC列表，此时parameter仍然为一个byte的Mask，用于与DTC的Status进行“与”运算，而ECU返回的则是"与"运算之后结果不为0的DTC列表。

比如19 02 01这个命令的用途，就是读取所有状态为active的DTC的数量。此时ECU返回的格式应该是59 02 01 XX XX XX 01 YY YY YY 09......。返回的DTC列表中的每个条目为4个字节，前三个字节用于标识DTC，比如 XX XX XX，最后一个字节用于标识DTC状态，比如01，表示DTC是active的，09表示DTC是active且confirm的。

Sub-function = 0x06用于读取某个DTC及其相关的环境数据，此时parameter为4个byte，前三个byte用于标识我们要读取的DTC，第四个byte用于标识要读取的环境数据的范围，UDS规定使用FF来表示读取所有的环境数据，各厂家可以要根据自己的需求定义其他的值来代表要读取的环境数据的范围。环境数据包括DTC状态，优先级，发生次数，老化计数器，时间戳，里程等，厂家还可以根据自己的需求定义一些此DTC产生时的测量数据。

比如 19 06 XX XX XX FF就表示读取 XX XX XX这个DTC的所有环境数据，ECU的返回值应该是59 06 XX XX XX AA BB CC DD.....，其中AA BB CC DD...代表的就是XX XX XX这个DTC产生时所一起存储的环境数据。

Sub-function = 0x0E时，不需要parameter。0x0E表示，要求ECU上报最近的一条被置为confirm的DTC。我在《统一诊断服务 (Unified diagnostic services ， UDS) （三）》一文中介绍过0x86服务，sub-function = 0x0E的19服务通常被作为参数传递给86指令，要求ECU在发生DTC存储的时候进行自动上报，即19 0E这两个字节的指令被嵌入到86服务的命令中。这条命令在开发阶段会用到，比如验证某个故障路径是否生效。

InputOutput Control

IO控制

Routine Control

调用ECU内部的预置函数

Upload Download

上传下载