ISO-15765

- 概述

ISO-15765协议是一种CAN总线上的诊断协议；

ISO-15765-1包括物理层和数据链路层；

ISO-15765-2对网络层进行说明；

ISO-15765-3是规定到应用层的具体服务。

经典CAN一帧负载8个字节，CANFD一帧最大可以负载64个字节。

- ISO-15765-2

表7-1 ISO-15765-2发送数据帧的格式

| N_PDU type | N_PCI bytes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Byte 1 |  | Byte 2 | Byte 3 | Byte 4-8 |
|  | Bit 7-4 | Bit 3-0 |  |  |  |
| Single Frame | N_PCItype=0 | SF_DL | N/A | N/A | ... |
| First Frame | N_PCItype=1 | FF_DL |  | N/A | ... |
| Consecutive Frame | N_PCItype=2 | SN | N/A | N/A | ... |
| Flow Control Frame | N_PCItype=3 | FS | BS | STmin | ... |

Single Frame（SF）

SF（Single Frame，单帧）

SF_DL（Single Frame Data Length）：表示服务用户数据（N_Data）字节的数量；其取值只能为0-7（且只有该协议数据单元是标准地址的形式才能是7；若为扩展或混合地址，该值最大只能为6）。

关于首帧SF_DL的出错处理如下：若接收到的单帧的SF_DL为0或者大于7（若为扩展或混合地址且该值大于6）的情况；网络层应忽略该单帧信息。

First Frame（FF）

FF（First Frame，首帧）

当我们要发送超过7个字节信息的数据时，则只能通过报文分割将要发送的数据拆分为多个网络协议数据单元（N_PDU）去发送；其中，第一个协议数据单元叫做首帧；接下来的协议数据单元叫做后续帧。

FF_DL（First Frame Data Length）：FF_DL表示服务用户数据（N_Data）字节的数量，由12位构成（最低位为N_PCI第2个字节中的第0位），即最大可支持4095个用户数据字节。该值正常范围为0x800-0xFFF（若为扩展编址或混合编址模式下FF_DL范围可为0x700-0xFFF）；小于这个值的FF_DL是无效值（因为小于这个值就变成单帧的FF_DL了）。

关于首帧FF_DL的出错处理如下：

- 如果接收到一个FF_DL大于接收端可用缓存大小（这种情况被当作一个错误条件）的首帧（FF）。那么网络层应终止消息接收，并发送一个流状态（FlowStatus）参数为溢出（Overflow）的FCN_PDU（流控制）。

- 如果接收到一个FF_DL小于8且使用标准地址（或者小于7且使用扩展或混合地址）的首帧（FF），那么网络层应忽略接收该首帧，且不必发送FCN_PDU（流控帧）。

Consecutive Frame（CF）

CF（Consecutive Frame，连续帧、后续帧）

SN：连续帧的序列号，用于计数，保证数据的有序传输；第一次发送的序列帧的SN=1（SN取值为0-15），当SN溢出时，SN从0开始计数。

关于SN需注意如下规则：

- 紧跟在首帧（FF）之后的第一个后续帧（CF）的SN为1（虽然首帧（FF）中的N_PCI场没有包含一个明确的序列号，但是首帧（FF）的SN仍被当作0）；

- 在分段消息传输过程中，每发送一个新的CF，SN的值应加1；

- SN的值不会受到流控帧的影响；

- 当SN的值计到0xF时，SN的值在发送的下一个后续帧时重置为0。再依次往上计数。

Flow Control Frame（FC）

FC（Flow Control Frame，流控帧）

对于接收端，其需要将自身的接收能力反馈给到发送端；防止发送端发送得太快自己接收处理不过来的情况。这一小节介绍的流控帧，正是用于这个功能的；用于接收端调节发送端的数据传输以适应自身接收能力。

FS（Flow Status）：数据流的传输信息，有三种状态（可以发送、等待、溢出），参数表示接收端告知发送端网络实体能否继续执行消息的传输，FS的有效取值定义如下：

| FS | Description | Definition |
| --- | --- | --- |
| 0 | ContinueToSend (CTS)/继续发送 | 告知发送端可继续发送后续帧（还表示接收端已准备好接收最大数量为BS的后续帧） |
| 1 | Wait (WT)/等待 | 告知发送端应继续等待新的流控帧，并重新设置N_BS定时器 |
| 2 | Overflow (OVFLW)/溢出 | 发送端应终止发送分段消息，并通过调用<N_Result>=N_BUFFER_OVFLW参数，使用N_USData.confirm服务原语给邻近的上一层以确认 |

FS为2（即OVFLW）的这种情况只允许在紧跟首帧之后的流控帧中进行传输；并且，仅当在接收的首帧中的FF_DL超过了接收端实体缓存大小的情况下才能使用。

BS（Block Size）：表示每个数据块中CF的数目。其取值范围及定义如下：

| BS | Definition |
| --- | --- |
| 0x00 | 告知发送端在其发送分段消息期间，接收端不会发送后续的FC； 发送端网络应一次性把所有后续帧发送出去，而不用停下来等待接收端网络实体发送的FC。 |
| 0x01-0xFF | 告知发送端，其在没有接收到接收端的流控帧期间，最多能发送的连续帧数量。 |

STmin（Separation Time minimum）：表示发送相邻的后续帧所允许的最小时间间隔（一个后续帧发送完开始，到请求下一个后续帧时的间隔时长）。其取值范围及定义如下：

| STmin | Definition |
| --- | --- |
| 0x00-0x7F | 该范围内的值单位为ms；即对应表示0ms–127ms |
| 0x80-0xF0 | Rserve |
| 0xF0-0xF9 | 该范围内的值单位为us；且0xF1表示100us，0xF2表示200us…，0xF9表示900us |
| 0xFA-0xFF | Rserve |

如果发送端接收到的流控帧消息中，STmin参数值为预留值，那么发送端网络实体应使用127ms（最长的ST值）来替代从接收端网络实体接收的值，并在后续分段消息传输中使用该时间间隔。

小结

若要发送的用户数据字节数不大于7个的情况下（标准地址格式）；则可通过发送一个网络层协议数据单元，我们称之为单帧（SF）。关于单帧的传输示意图如下：

当我们要发送超过7个字节信息的数据时，则只能通过报文分割将要发送的数据拆分为多个网络协议数据单元（首帧、后续帧）去发送；在发送期间，接收端还需要通过发送流控帧去调节发送端的数据传输，以适应自身的接收能力。关于多帧传输的传输示意图情况如下：