URL

UDS诊断入门

https://blog.csdn.net/u012252959/article/details/83063899

使用 Sublime + PlantUML 高效地画图

https://www.jianshu.com/p/e92a52770832

机器学习

https://blog.csdn.net/hongbin_xu/column/info/21465

http://www.ai-start.com/

看门狗

在由单片机构成的微型计算机系统中，由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰，造成各种寄存器和内存的数据混乱，会导致程序指针错误，不在程序区，取出错误的程序指令等，都会陷入死循环，程序的正常运行被打断，由单片机控制的系统无法继续正常工作，会造成整个系统的陷入停滞状态，发生不可预料的后果。

看门狗，又叫 watchdog，从本质上来说就是一个定时器电路，一般有一个输入和一个输出，其中输入叫做喂狗，输出一般连接到另外一个部分的复位端，一般是连接到单片机。 看门狗的功能是定期的查看芯片内部的情况，一旦发生错误就向芯片发出重启信号。看门狗命令在程序的中断中拥有最高的优先级。

看门狗，又叫watchdog timer，是一个定时器电路，一般有一个输入，叫喂狗(kicking the dog/service the dog），一个输出到MCU的RST端，MCU正常工作的时候，每隔一段时间输出一个信号到喂狗端，给 WDT清零，如果超过规定的时间不喂狗（一般在程序跑飞时），WDT定时超过，就会给出一个复位信号到MCU，使MCU复位。防止MCU死机. 看门狗的作用就是防止程序发生死循环，或者说程序跑飞。

硬件看门狗

硬件看门狗是利用了一个定时器，来监控主程序的运行，也就是说在主程序的运行过程中，我们要在定时时间到之前对定时器进行复位。如果出现死循环，或者说PC指针不能回来，那么定时时间到后就会使单片机复位。常用的WDT芯片如MAX813，5045，IMP 813等。

软件看门狗

在单片机系统中，利用闲置的定时器/计数器就可以设计一个软件看门狗。具体实现步骤如下：

首先，在初始化程序中设置定时器/计数器的方式以控制寄存器（TMOD） 和定时时间的初值，并且打开中断。

然后，根据定时器的时间，在主程序中按一定的时间间隔插人复位定时器的指令（喂狗）， 两条喂狗指令之间的时间间隔可以根据系统时钟与指令周期计算出来，而且该时间周期应该小于定时器的定时时间。

最后，在定时器的中断服务程序中，设置一条无条件转移指令，将程序计数器PC转移到初始化程序的入口。

在非单片机系统，如PowerPC系统中，也可以采用多线程的方式来设置软件狗,其主要的步骤如下所述：

首先，新建一个看门狗线程，该线程维护一个全局变量数组，该数组相当于每个工作线程的计数器。看门狗线程为一一个死循环，每隔一段时间就会循环一次，并将全局变量数组的每一个值都加1后判断是否超过预定义的上限值,若发现某个线程对应的变量数值超过最大值，则看门狗线程会重置该线程。

然后，每个工作线程中，每隔一段时间就会将对应的全局变量置0 （喂狗）。

总结：

软件看门狗的优点是无需额外的硬件支持，但当系统存在严重的错误时（例如：中断服务出错），则有可能导致软件看门狗失效。

#define

#define SHRERR ( *(volatile ULONG *) 0xFF400004UL )

1、0xFF400004UL：代表一个无符号的long型常数；

2、(volatile ULONG *) 0xFF400004UL：将此long型无符号常数强制转换为long型无符号指针，此时0xFF400004是一个地址，此地址存储的数据是unsigned long型；

3、*(volatile ULONG *) 0xFF400004UL：代表地址0xFF400004存储区域存的数据；

4、#define  SHRERR  ( *(volatile ULONG *) 0xFF400004UL )：相当于在代码中的每一个SHRERR处，均用*(volatile ULONG *) 0xFF400004UL替代，改变SHRERR的值，即相当于改变地址0xFF400004处的数值。

SPI（Serial Peripheral Interfac）

SPI的通信原理很简单，它以主从方式工作，这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备，需要至少4根线，事实上3根也可以（单向传输时）。也是所有基于SPI的设备共有的，它们是MISO（主设备数据输入）、MOSI（主设备数据输出）、SCLK（时钟）、CS（片选）。

（1）MISO– Master Input Slave Output,主设备数据输入，从设备数据输出；

（2）MOSI– Master Output Slave Input，主设备数据输出，从设备数据输入；

（3）SCLK – Serial Clock，时钟信号，由主设备产生；

（4）CS – Chip Select，从设备使能信号，由主设备控制。

https://www.cnblogs.com/deng-tao/p/6004280.html

Excel表格灰白交替:

选条件格式 -> 管理规则 -> 新建规则 -> 使用公式确定要设置格式的单元格 -> 输入‘=MOD(ROW(),2)=1’-> 格式 -> 选第二个灰度

深度学习

吴恩达

www.ai-start.com

www.deeplearnning.ai

机器学习coursera

https://www.coursera.org/learn/machine-learning?action=enroll

优达学院

123