模糊PID

- 概述

模糊自适应PID控制是在PID算法的基础上，以误差e和误差变化率e作为输入，利用模糊规则进行模糊推理，查询模糊矩阵表进行参数调整，来满足不同时刻的e和e对PID参数自整定的要求。

用于参数调整的模糊控制器采用二输入三输出的形式，该控制器是以误差和误差变化率作为输入，PID控制器的三个参数P、I、D的修正∆Kp、∆Ki、∆Kd作为输出。取输入误差e和误差变化率e及输出模糊子集为{NB，NM，NS，ZO，PS，PM，PB}，子集中元素分别代表：负大[NB]，负中[NM]，负小[NS]，零[ZO]，正小[PS]，正中[PM]，正大[PB]。

  - 量化因子的设计

对输入输出变量进行尺度变换，使之落入各自的论域范围内。

在论域控制器的设计中，通常就把语言变量的论域定义为有限整数的离散论域。例如，可以将语言变量e的论域定义为-m,-m+1,…,-1,0,1,…,m-1,m；将ec的论域定义为-n,-n+1,…,-1,0,1,…,n-1,n；将u的论域定义为-l,-l+1,…,-1,0,1,…,l-1,l。

通过引入量化因子ke、kec和比例因子ku来实现实际的连续域到有限整数离散域的转换。

假如在实际中，误差的连续取值范围是e=eL,eH，eL表示低限值，eH表示高限值。则：ke=2meH-eL

同理，假如误差变化率的连续取值范围是ec=ecL,ecH，控制量的连续取值范围是u=uL,uH，则量化因子kec=2necH-ecL，ku=uH-uL2l

  - 隶属函数的确定

- 隶属函数曲线形状对控制性能的影响

隶属函数形状较尖时，分辨率较高，输入引起的输出变化比较剧烈，控制灵敏度较高；

曲线形状较缓时，分辨率较低，输入引起的输出变化不那么剧烈，控制特性也比较平缓，具有良好的系统更稳定性。

因而，通常在输入较大的区域内采用低分辨率曲线（形状较缓），在输入较小的区域内采用较高分辨率曲线（形状较尖），当输入接近零则选用高分辨率曲线（形状尖）。

- 隶属函数曲线的分布对控制性能的影响

- 兼顾控制灵敏度和鲁棒性

相邻两曲线交点对应的隶属度值较小时，控制灵敏度较高，但鲁棒性不好；值较大时，控制系统的鲁棒性较好，但是控制灵敏度降低。

- 清晰性

相邻隶属度函数之间的区别必须时明确的。

- 完备性

隶属函数的分布必须覆盖语言变量的整个论域，否则，将会出现“空档”，从而导致失控。

  - 建立模糊规则表

前面我们简述了输入的模糊化，但模糊推理才是模糊控制的根本。为了实现模糊推理首先我们要建立模糊推理的规则库或者称知识库，然后建立推理机进行推理。

首先，我们来建立模糊规则库，在这里我们要对Kp、Ki和Kd三个参数进行调整，所以要建立这3个变量的模糊规则库。

    - Kp模糊规则设计

在PID控制器中，Kp值的选取决定于系统的响应速度。增大Kp能提高响应速度，减小稳态偏差；但是，Kp值过大会产生较大的超调，甚至使系统不稳定减小Kp可以减小超调，提高稳定性，但Kp过小会减慢响应速度，延长调节时间。因此，调节初期应适当取较大的Kp值以提高响应速度，而在调节中期，Kp则取较小值，以使系统具有较小的超调并保证一定的响应速度；而在调节过程后期再将Kp值调到较大值来减小静差，提高控制精度。基于上述描述我们定义Kp的模糊规则如下：

表6-1 Kp模糊规则表

|  | ec |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | ∆Kp | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB |
|  | NB | PB | PB | PM | PM | PS | ZO | ZO |
|  | NM | PB | PB | PM | PS | PS | ZO | NS |
|  | NS | PM | PM | PM | PS | ZO | NS | NS |
|  | ZO | PM | PM | PS | ZO | NS | NM | NM |
|  | PS | PS | PS | ZO | NS | NS | NM | NM |
|  | PM | PS | ZO | NS | NM | NM | NM | NB |
|  | PB | ZO | ZO | NM | NM | NM | NB | NB |

    - Ki模糊规则设计

在系统控制中，积分控制主要是用来消除系统的稳态偏差。由于某些原因（如饱和非线性等），积分过程有可能在调节过程的初期产生积分饱和，从而引起调节过程的较大超调。因此，在调节过程的初期，为防止积分饱和，其积分作用应当弱一些，甚至可以取零；而在调节中期，为了避免影响稳定性，其积分作用应该比较适中；最后在过程的后期，则应增强积分作用，以减小调节静差。依据以上分析，我们制定的Ki模糊规则如下：

表6-2 Ki模糊规则表

|  | ec |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | ∆Ki | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB |
|  | NB | NB | NB | NM | NM | NS | ZO | ZO |
|  | NM | NB | NB | NM | NS | NS | ZO | ZO |
|  | NS | NB | NM | NS | NS | ZO | PS | PS |
|  | ZO | NM | NM | NS | ZO | PS | PM | PM |
|  | PS | NM | NS | ZO | PS | PS | PM | PB |
|  | PM | ZO | ZO | PS | PS | PM | PB | PB |
|  | PB | ZO | ZO | PS | PM | PM | PB | PB |

    - Kd模糊规则设计

微分环节的调整主要是针对大惯性过程引入的，微分环节系数的作用在于改变系统的动态特性。系统的微分环节系数能反映信号变化的趋势，并能在偏差信号变化太大之前，在系统中引入一个有效的早期修正信号，从而加快响应速度，减少调整时间，消除振荡．最终改变系统的动态性能。因此，Kd值的选取对调节动态特性影响很大。Kd值过大，调节过程制动就会超前，致使调节时间过长；Kd值过小，调节过程制动就会落后，从而导致超调增加。根据实际过程经验，在调节初期，应加大微分作用，这样可得到较小甚至避免超调；而在中期，由于调节特性对Kd值的变化比较敏感，因此，Kd值应适当小一些并应保持固定不变；然后在调节后期，Kd值应减小，以减小被控过程的制动作用，进而补偿在调节过程初期由于Kd值较大所造成的调节过程的时间延长。依据以上分析，我们制定Kd的模糊规则如下：

表6-2 Kd模糊规则表

|  | ec |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | ∆Kd | NB | NM | NS | ZO | PS | PM | PB |
|  | NB | PS | NS | NB | NB | NB | NM | PS |
|  | NM | PS | NS | NB | NM | NM | NS | ZO |
|  | NS | ZO | NS | NM | NM | NS | NS | ZO |
|  | ZO | ZO | NS | NS | NS | NS | NS | ZO |
|  | PS | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO | ZO |
|  | PM | PB | NS | PS | PS | PS | PS | PB |
|  | PB | PB | PM | PM | PM | PS | PS | PB |

  - 输入值的模糊化

以Kp为例，假设输入的偏差e属于PM的隶属度为a，属于PB的隶属度为(1-a)；假设偏差的变化率ec属于NB的隶属度为(1-b)，属于NM的隶属度为b；则输入值模糊化后的隶属度为：

PS：a*(1-b)；

ZO：a*b+1-a*1-b+1-a*b；

|  | ec |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | ∆Kp | NB (1-b) | NM (b) | NS | ZO | PS | PM | PB |
|  | NB | PB | PB | PM | PM | PS | ZO | ZO |
|  | NM | PB | PB | PM | PS | PS | ZO | NS |
|  | NS | PM | PM | PM | PS | ZO | NS | NS |
|  | ZO | PM | PM | PS | ZO | NS | NM | NM |
|  | PS | PS | PS | ZO | NS | NS | NM | NM |
|  | PM (a) | PS a(1-b) | ZO a*b | NS | NM | NM | NM | NB |
|  | PB (1-a) | ZO (1-a)(1-b) | ZO (1-a)b | NM | NM | NM | NB | NB |

  - 输出值的解模糊

以Kp为例，用重心法解模糊，∆K=i=0nμc(Zi)∙Zii=0nμc(Zi)；

其中Zi∈NB,NM,NS,ZO,PS,PM,PB，μc(Zi)是Zi对应的隶属度；

∆Kp=a*1-b*PSKp+[a*b+1-a*1-b+1-a*b]*ZOKp

输入值e和ec一般属于某个范围，例如PB，PM和NB，NM之间，此时对应的输出有四个隶属度值（概率分布），这四个概率和等于1，其中为PS的概率为a*(1-b)，为ZO的概率为a*b+1-a*1-b+1-a*b，而这两个概率对应的 ∆Kp即为上式计算的值，这里的PS、ZO是输出值∆Kp的论域与输入值的PS、ZO的论域可能不同，故而可以分别设置。

- 模糊控制的改进方法

  - 双模控制

  - 串联控制

  - 并联控制

- Simulink建模